附件1：

宁波市静钻根植桩补充定额（试行）

说  明

一、静钻根植桩定额包括成孔、注浆、植桩、送桩。其中植桩不包括预应力混凝土管桩本身，定额按成品桩以购入构件考虑；已包含了场内必须的就位供桩，发生时不再另行计算。

二、桩头灌芯部分按人工挖孔桩灌芯定额执行；设计要求设置的钢骨架、钢托板分别按第四章混凝土及钢筋混凝土工程中的桩钢筋笼和预埋铁件相应定额执行。

三、注浆充盈量因素已考虑在相应计算规则中，不另行计算。

注浆单位工程量水泥用量：水灰比为1:1的水泥用量为760kg/m3；水灰比为0.6:1的水泥用量为1090kg/m3；其余水灰比单方注浆水泥用量=1000/（+水灰比）计算。

四、钻孔产生的渣土（建筑余土和泥浆），其外运及处置费按我市有关规定计算；泥浆池建造拆除费用按定额执行；若采用水泥固化处理时，水泥固化相应费用另计。

五、若专业发包时其工程类别及取费标准按钢筋混凝土管桩执行。

六、其余未涉及的内容按2010版浙江省建筑工程计价依据及我市有关规定执行。

工程量计算规则

一、成孔工程量按成孔长度乘以成孔截面积以“m3”计算；成孔长度为打桩前自然地坪标高至设计桩底的长度，其中：

1、扩底以上部分成孔工程量=（成孔长度-扩底高度）×（）2×π；

2、扩底部分成孔工程量=扩底高度×{}2×π

式中所称设计桩径是指先张预应力混凝土竹节桩节外径。

二、注浆工程量由扩底以上部分和扩底部分组成，其中：

1、扩底以上部分注浆工程量=（设计桩长-扩底高度）×（）2×π×0.3；

2、扩底部分注浆工程量=扩底部分成孔工程量；

三、植桩工程量按设计桩长以“m”计算。

四、送桩工程量按设计桩顶标高至打桩前自然地坪标高另加0.5m计算。

五、泥浆池建造拆除、泥浆运输工程量按成孔工程量乘以系数0.5计算；泥浆重量与体积的换算按以下公式计算：

泥浆重量（t）＝成孔工程量（m3）×0.5×3×1.3（t/m3）