附件1：

宁波市静钻根植桩补充定额

说  明

一、静钻根植桩定额包括成孔、注浆、植桩、送桩。其中植桩不包括预应力混凝土管桩本身，定额按成品桩以购入构件考虑；已包含了场内必须的就位供桩，发生时不再另行计算。

二、桩头灌芯部分按人工挖孔桩灌芯定额执行；设计要求设置的钢骨架、钢托板分别按《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）第四章“混凝土及钢筋混凝土工程”中的桩钢筋笼和预埋铁件相应定额执行。

三、注浆充盈量因素已考虑在相应计算规则中，不另行计算。

注浆单位工程量水泥用量：水灰比为1:1的水泥用量为760kg/m3；水灰比为0.6:1的水泥用量为1090kg/m3；其余水灰比单方注浆水泥用量按1000/（+水灰比）计算。

四、钻孔产生的渣土（建筑余土和泥浆），其外运及处置费按我市有关规定计算；泥浆池建造拆除费用按定额执行；若采用水泥固化处理时，水泥固化相应费用另计。

五、若专业发包时其工程类别及取费标准按钢筋混凝土管桩执行。

六、其余未涉及的内容按2010版浙江省建筑工程计价依据及我市有关规定执行。

工程量计算规则

一、成孔工程量按成孔长度乘以成孔截面积以“m3”计算；成孔长度为打桩前自然地坪标高至设计桩底的长度，其中：

1、扩底以上部分成孔工程量=（成孔长度-扩底高度）×（）2×π；

2、扩底部分成孔工程量=扩底高度×{}2×π

式中所称设计桩径是指先张预应力混凝土竹节桩节外径。

二、注浆工程量以“m3”计算，由扩底以上部分和扩底部分组成，其中：

1、扩底以上部分注浆工程量=（设计桩长-扩底高度）×（）2×π×0.3；

2、扩底部分注浆工程量=扩底部分成孔工程量。

三、植桩工程量按设计桩长以“m”计算。

四、送桩长度按设计桩顶标高至打桩前自然地坪标高另加0.5m计算。

五、泥浆池建造和拆除、泥浆运输工程量按成孔工程量乘以系数0.5以“m3”计算；泥浆重量与体积的换算按以下公式计算：

泥浆重量（t）＝成孔工程量（m3）×0.5×3×1.3（t/m3）