附件2：

宁波市静钻根植桩补充定额

（一）成  孔

工作内容：测量放线、桩机就位、定位、钻孔、修孔、扩底。         计量单位：10m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2－甬补1 | 2－甬补2 | 2－甬补3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩成孔 |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm） |  |  |
|  |  |  |  | 550 | 650 | 800 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 2208 | 1710 | 1305 |
| 其 中 | 人 工 费 (元) |  |  | 255.21 | 196.34 | 165.42 |
|  | 材 料 费 (元) |  |  | 190.66 | 153.69 | 120.86 |
|  | 机 械 费 (元) |  |  | 1762.32 | 1359.57 | 1018.50 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 5.935 | 4.566 | 3.847 |
| 材 料 | 水 | m³ | 2.95 | 14.650 | 13.650 | 13.350 |
|  | 垫木 | m³ | 1200.00 | 0.091 | 0.070 | 0.050 |
|  | 金属周转材料 | kg | 4.67 | 8.190 | 6.300 | 4.600 |
| 机 械 | 履带式单轴钻孔机 | 台班 | 4725.13 | 0.315 | 0.243 | 0.182 |
|  | 履带式单斗挖掘机 1m3 | 台班 | 1078.38 | 0.254 | 0.196 | 0.147 |

（二）注  浆

工作内容：喷水泥浆，重复上、下搅拌。                         计量单位：10m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2－甬补4 | 2－甬补5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 注 浆 |  |
|  |  |  |  | 水灰比 |  |
|  |  |  |  | 0.6:1 | 1:1 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 4900 | 3803 |
| 其 中 | 人 工 费 (元) |  |  | 22.75 | 22.75 |
|  | 材 料 费 (元) |  |  | 3670.26 | 2573.50 |
|  | 机 械 费 (元) |  |  | 1207.01 | 1207.01 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 0.529 | 0.529 |
| 材 料 | 水泥 42.5 | kg | 0.33 | 11009.000 | 7676.000 |
|  | 水 | m³ | 2.95 | 6.540 | 7.600 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 18.000 | 18.000 |
| 机 械 | 水泥浆系统 | 台班 | 492.11 | 0.202 | 0.202 |
|  | 履带式单轴钻孔机 | 台班 | 4725.13 | 0.202 | 0.202 |
|  | 履带式单斗挖掘机 1m3 | 台班 | 1078.38 | 0.142 | 0.142 |

（三）植  桩

工作内容：吊机就位，吊桩，植桩，接桩。                       计量单位：100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2－甬补6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 植 桩 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 2012 |
| 其 中 | 人 工 费 (元) |  |  | 47.47 |
|  | 材 料 费 (元) |  |  | 265.46 |
|  | 机 械 费 (元) |  |  | 1699.41 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 1.104 |
| 材 料 | 预应力混凝土管桩 | m | — | （101.000） |
|  | 二氧化碳气体保护焊实芯 焊丝 Ф1.2 | kg | 5.90 | 17.600 |
|  | 金属周转材料 | kg | 4.67 | 7.200 |
|  | 垫木 | m³ | 1200.00 | 0.090 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 20.000 |
| 机 械 | 履带式起重机 100t | 台班 | 3063.07 | 0.410 |
|  | 履带式单斗挖掘机 1m3 | 台班 | 1078.38 | 0.375 |
|  | 二氧化碳气体保护焊机 | 台班 | 39.80 | 0.984 |

注：预应力混凝土管桩消耗量已综合考虑各类管桩，各类管桩所占长度比重按设计确定。

（四）送  桩

工作内容：安卸桩垫、吊安送桩器，送桩，拔放送桩器。          计量单位：100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2－甬补7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 送 桩 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 3886 |
| 其 中 | 人 工 费 (元) |  |  | 167.74 |
|  | 材 料 费 (元) |  |  | 21.50 |
|  | 机 械 费 (元) |  |  | 3696.42 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 3.901 |
| 材 料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 21.500 |
| 机 械 | 履带式单轴钻孔机 | 台班 | 4725.13 | 0.636 |
|  | 履带式单斗挖掘机 1m3 | 台班 | 1078.38 | 0.641 |