附件1：

宁波市静钻根植桩补充定额（试行）

说  明

一、静钻根植桩定额包括成孔、入岩增加费、注浆、植桩、送桩、泥浆固化六节。其中植桩定额按成品桩以购入构件考虑；已包含了场内必须的就位供桩，发生时不再另行计算。

二、定额所指桩径为预应力混凝土竹节桩的节外径，桩径800mm以上的暂按800mm以内考虑。

三、桩顶灌芯部分按人工挖孔桩灌芯定额执行；设计要求设置的钢骨架、钢托板分别按《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）第四章“混凝土及钢筋混凝土工程”中的桩钢筋笼和预埋铁件相应定额计算。

四、注浆充盈量因素已考虑在相应计算规则中，不另行计算。

注浆单位工程量水泥用量：水灰比为1:1的水泥用量为760kg/m3；水灰比为0.6:1的水泥用量为1090kg/m3；设计注浆水灰比不同时，按单方注浆水泥用量=1000/（+水灰比）进行换算，其余不变。

五、本定额中的泥浆为胶状体泥浆，泥浆固化定额适用于采用石灰等材料进行固化处理。

六、若专业发包时其工程类别及取费标准按钢筋混凝土管桩执行。

七、定额中的材料及机械台班单价均按含税价编制。采用一般计税方法计价编制招标控制价时，取费基数保持不变；计算税金时，机械台班单价在扣除机上人工费和燃料动力费后乘以调整系数0.96、其他材料费乘以调整系数0.94作为进项税额。

八、本定额仅适用于建筑工程的工程桩，其余未涉及的内容按2010版浙江省建筑工程计价依据及我市有关规定执行。

工程量计算规则

一、成孔工程量按成孔长度乘以成孔截面积，以体积计算；成孔长度为打桩前交付地坪标高至设计桩底标高的长度，其中：

1、扩底以上部分成孔工程量=（成孔长度-扩底高度）×设计成孔截面积；

2、扩底部分成孔工程量=扩底高度×设计扩底成孔截面积。

二、入岩增加费工程量按设计桩端进入岩层深度乘以成孔截面积，以体积计算。

三、注浆工程量以体积计算，由扩底以上部分和扩底部分组成，

其中：

1、扩底以上部分注浆工程量=（设计桩长-扩底高度）×设计成孔截面积×0.3；

2、扩底部分注浆工程量=扩底部分成孔工程量。

四、植桩工程量按设计桩长（不包括桩尖），以长度计算。

五、送桩工程量按设计桩顶标高至打桩前交付地坪标高另加 0.5m，以长度计算。

六、泥浆固化工程量按成孔工程量乘以系数0.8，以体积计算；固化后余土重量与体积的换算按以下公式计算：

固化后余土重量（t）＝成孔工程量（m3）×0.8×2（t/m3）