附件2：

宁波市静钻根植桩补充定额（试行）

（一）成  孔

工作内容：测量放线、桩机就位、定位、钻孔、修孔、扩底。                      计量单位：10m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-甬补1 | 2-甬补2 | 2-甬补3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩成孔 |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  | 550 | 650 | 800 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 2642 | 2155 | 1910 |
| 其 中 | 人 工 费 (元) |  |  | 108.70 | 81.14 | 68.54 |
|  | 材 料 费 (元) |  |  | 190.66 | 153.69 | 120.86 |
|  | 机 械 费 (元) |  |  | 2343.08 | 1919.79 | 1721.04 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 2.528 | 1.887 | 1.594 |
| 材 料 | 水 | m³ | 2.95 | 14.650 | 13.650 | 13.350 |
|  | 垫木 | m³ | 1200.00 | 0.091 | 0.070 | 0.050 |
|  | 金属周转材料 | kg | 4.67 | 8.190 | 6.300 | 4.600 |
| 机 械 | 履带式单轴钻孔机 90kW | 台班 | 4406.69 | 0.314 | — | — |
|  | 履带式单轴钻孔机 110kW | 台班 | 4973.43 | — | 0.233 | — |
|  | 履带式单轴钻孔机 150kW | 台班 | 5265.31 | — | — | 0.206 |
|  | 水泥浆系统 BZ-20L | 台班 | 492.11 | 0.314 | 0.233 | 0.206 |
|  | 履带式起重机 100t | 台班 | 3063.07 | 0.167 | 0.142 | 0.112 |
|  | 履带式单斗挖掘机 1m3 | 台班 | 1078.38 | 0.272 | 0.196 | 0.178 |

（二）入岩增加费

工作内容：准备钻具、桩机就位、钻孔、出碴、清孔、提钻。                 计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-甬补4 | 2-甬补5 | 2-甬补6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻成孔入岩增加费 |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  | 550 | 650 | 800 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 6786 | 6413 | 4652 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  | 171.05 | 152.74 | 130.72 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 22.42 | 18.45 | 14.48 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 6592.41 | 6241.65 | 4507.11 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 3.978 | 3.552 | 3.040 |
| 材 料 | 金属周转材料 | kg | 4.67 | 4.800 | 3.950 | 3.100 |
| 机 械 | 履带式单轴钻孔机 90kW | 台班 | 4406.69 | 1.496 | — | — |
|  | 履带式单轴钻孔机 110kW | 台班 | 4973.43 | — | 1.255 | — |
|  | 履带式单轴钻孔机 150kW | 台班 | 5265.31 | — | — | 0.856 |

（三）注浆

工作内容：喷水泥浆，重复上、下搅拌。                                        计量单位：10m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-甬补7 | 2-甬补8 | 2-甬补9 | 2-甬补10 | 2-甬补11 | 2-甬补12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩注浆 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 550 |  | 650 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 水灰比 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.6:1 | 1:1 | 0.6:1 | 1:1 | 0.6:1 | 1:1 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 6605 | 5509 | 6844 | 5747 | 6967 | 5870 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | 48.46 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 3670.26 | 2573.50 | 3670.26 | 2573.50 | 3670.26 | 2573.50 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 2886.62 | 2886.62 | 3125.22 | 3125.22 | 3248.10 | 3248.10 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |  |  |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| 材 料 | 水泥 42.5 | kg | 0.33 | 11009.000 | 7676.000 | 11009.000 | 7676.000 | 11009.000 | 7676.000 |
|  | 水 | m3 | 2.95 | 6.540 | 7.600 | 6.540 | 7.600 | 6.540 | 7.600 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 机 械 | 履带式单轴钻孔机 90kW | 台班 | 4406.69 | 0.421 | 0.421 | — | — | — | — |
|  | 履带式单轴钻孔机 110kW | 台班 | 4973.43 | — | — | 0.421 | 0.421 | — | — |
|  | 履带式单轴钻孔机 150kW | 台班 | 5265.31 | — | — | — | — | 0.421 | 0.421 |
|  | 水泥浆系统 | 台班 | 492.11 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 | 0.421 |
|  | 履带式起重机 100t | 台班 | 3063.07 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.186 |
|  | 履带式单斗挖掘机 1m3 | 台班 | 1078.38 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 |

（四）植桩

工作内容：吊机就位，吊桩、植桩、接桩。                               计量单位：100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-甬补13 | 2-甬补14 | 2-甬补15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩植桩 |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  | 550 | 650 | 800 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 3299 | 3795 | 4621 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  | 119.71 | 126.21 | 163.57 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 273.21 | 290.32 | 314.45 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 2906.06 | 3378.75 | 4142.86 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 2.784 | 2.935 | 3.804 |
| 材 料 | 预应力混凝土桩 | m | — | (101.000) | (101.000) | (101.000) |
|  | 二氧化碳气体保护焊实心焊丝 Ф1.2 | kg | 5.90 | 18.913 | 21.813 | 25.902 |
|  | 金属周转材料 | kg | 4.67 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
|  | 垫木 | m³ | 1200.00 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 机 械 | 履带式起重机 100t | 台班 | 3063.07 | 0.876 | 1.025 | 1.253 |
|  | 履带式单斗挖掘机 1m3 | 台班 | 1078.38 | 0.193 | 0.206 | 0.264 |
|  | 二氧化碳气体保护焊机 | 台班 | 39.80 | 0.369 | 0.426 | 0.506 |

注：预应力混凝土桩消耗量已综合考虑各类预制桩，各类预制桩所占长度比重按设计确定。

（五）送桩

工作内容：安卸桩垫、吊安送桩器，送桩，拔放送桩器。                     计量单位：100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-甬补16 | 2-甬补17 | 2-甬补18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩送桩 |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  | 550 | 650 | 800 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 5988 | 7871 | 10848 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  | 91.20 | 107.67 | 161.25 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 5875.33 | 7742.08 | 10664.87 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 2.121 | 2.504 | 3.750 |
| 材 料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 机 械 | 履带式单轴钻孔机 90kW | 台班 | 4406.69 | 0.652 | — | — |
|  | 履带式单轴钻孔机 110kW | 台班 | 4973.43 | — | 0.771 | — |
|  | 履带式单轴钻孔机 150kW | 台班 | 5265.31 | — | — | 1.154 |
|  | 履带式起重机 100t | 台班 | 3063.07 | 0.652 | 0.899 | 1.058 |
|  | 履带式单斗挖掘机 1m3 | 台班 | 1078.38 | 0.932 | 1.070 | 1.250 |

（六）泥浆固化

工作内容：泥浆拌和、固化、土方集堆。                                   计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 2-甬补19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩泥浆固化 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 236 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  | 7.18 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 116.73 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 112.15 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 0.167 |
| 材 料 | 生石灰 | kg | 0.23 | 500.000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.730 |
| 机 械 | 履带式单斗挖掘机 1m3 | 台班 | 1078.38 | 0.104 |