附件2：

宁波市静钻根植桩补充定额（2018版）

（一）成  孔

工作内容：测量放线、桩机就位、定位、钻孔、修孔、扩底。                      计量单位：10m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-甬补1 | 3-甬补2 | 3-甬补3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩成孔 |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  | 550 | 650 | 800 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 2783 | 2235 | 1965 |
| 其 中 | 人 工 费 (元) |  |  | 306.99 | 229.23 | 193.86 |
|  | 材 料 费 (元) |  |  | 306.75 | 246.13 | 191.57 |
|  | 机 械 费 (元) |  |  | 2169.23 | 1759.67 | 1579.07 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 135.00 | 2.274 | 1.698 | 1.436 |
| 材 料 | 水 | m³ | 4.27 | 14.650 | 13.650 | 13.350 |
|  | 垫木 | m³ | 2328.00 | 0.091 | 0.070 | 0.050 |
|  | 金属周转材料 | kg | 3.95 | 8.190 | 6.300 | 4.600 |
| 机 械 | 单轴油压扩头钻机 90kW | 台班 | 4154.51 | 0.298 | — | — |
|  | 单轴油压扩头钻机 110kW | 台班 | 4647.97 | — | 0.221 | — |
|  | 单轴油压扩头钻机 150kW | 台班 | 4915.06 | — | — | 0.196 |
|  | 水泥浆系统 BZ-20L | 台班 | 871.96 | 0.298 | 0.221 | 0.196 |
|  | 履带式起重机 100t | 台班 | 2737.92 | 0.159 | 0.135 | 0.106 |
|  | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班 | 914.79 | 0.258 | 0.186 | 0.169 |

（二）岩石层成孔增加费

工作内容：准备钻具、桩机就位、钻孔、出碴、清孔、提钻。                 计量单位：10m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-甬补4 | 3-甬补5 | 3-甬补6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩岩石层成孔增加费 |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  | 550 | 650 | 800 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 6406 | 5988 | 4378 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  | 483.30 | 431.60 | 369.36 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 18.960 | 15.603 | 12.245 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 5903.56 | 5540.38 | 3995.94 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |
| 人工 | 二类人工 | 工日 | 135.00 | 3.580 | 3.197 | 2.736 |
| 材 料 | 金属周转材料 | kg | 3.95 | 4.800 | 3.950 | 3.100 |
| 机 械 | 单轴油压扩头钻机 90kW | 台班 | 4154.51 | 1.421 | — | — |
|  | 单轴油压扩头钻机 110kW | 台班 | 4647.97 | — | 1.192 | — |
|  | 单轴油压扩头钻机 150kW | 台班 | 4915.06 | — | — | 0.813 |

（三）注浆

工作内容：喷水泥浆，重复上、下搅拌。                                        计量单位：10m³

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-甬补7 | 3-甬补8 | 3-甬补9 | 3-甬补10 | 3-甬补11 | 3-甬补12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩注浆 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 550 |  | 650 |  | 800 |  |
|  |  |  |  | 水灰比 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.6:1 | 1:1 | 0.6:1 | 1:1 | 0.6:1 | 1:1 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 6692 | 5543 | 6890 | 5741 | 6996 | 5848 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | 137.03 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 3855.04 | 2706.35 | 3855.04 | 2706.35 | 3855.04 | 2706.35 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 2700.11 | 2700.11 | 2897.50 | 2897.50 | 3004.33 | 3004.33 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |  |  |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 135.00 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 材 料 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合 | t | 346.00 | 11.009 | 7.676 | 11.009 | 7.676 | 11.009 | 7.676 |
|  | 水 | m3 | 4.27 | 6.540 | 7.600 | 6.540 | 7.600 | 6.540 | 7.600 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 机 械 | 单轴油压扩头钻机 90kW | 台班 | 4154.51 | 0.400 | 0.400 | — | — | — | — |
|  | 单轴油压扩头钻机 110kW | 台班 | 4647.97 | — | — | 0.400 | 0.400 | — | — |
|  | 单轴油压扩头钻机 150kW | 台班 | 4915.06 | — | — | — | — | 0.400 | 0.400 |
|  | 水泥浆系统 BZ-20L | 台班 | 871.96 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
|  | 履带式起重机 100t | 台班 | 2737.92 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 |
|  | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班 | 914.79 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |

（四）植桩

工作内容：吊机就位，吊桩、植桩、接桩。                                   计量单位：100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-甬补13 | 3-甬补14 | 3-甬补15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩植桩 |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  | 550 | 650 | 800 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 3307 | 3766 | 4569 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  | 338.18 | 356.54 | 462.11 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 502.51 | 540.00 | 592.87 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 2466.23 | 2869.00 | 3514.11 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 135.00 | 2.505 | 2.641 | 3.423 |
| 材 料 | 预应力混凝土桩 | m | — | (101.500) | (101.500) | (101.500) |
|  | 碳钢CO2焊丝 | kg | 12.93 | 18.913 | 21.813 | 25.902 |
|  | 金属周转材料 | kg | 3.95 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
|  | 垫木 | m³ | 2328.00 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 机 械 | 履带式起重机 100t | 台班 | 2737.92 | 0.832 | 0.974 | 1.190 |
|  | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班 | 914.79 | 0.184 | 0.196 | 0.250 |
|  | 二氧化碳气体保护焊机 电流250（A） | 台班 | 56.85 | 0.351 | 0.404 | 0.480 |

注：预应力混凝土桩消耗量已综合考虑各类预制桩，各类预制桩所占长度比例按设计确定。

（五）送桩

工作内容：安卸桩垫、吊安送桩器，送桩，拔放送桩器。                     计量单位：100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 3-甬补16 | 3-甬补17 | 3-甬补18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 静钻根植桩送桩 |  |  |
|  |  |  |  | 桩径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  | 550 | 650 | 800 |
| 基 价 (元) |  |  |  | 5363 | 6996 | 9701 |
| 其 中 | 人 工 费（元） |  |  | 257.58 | 304.16 | 455.49 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 21.50 | 21.50 | 21.50 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 5083.81 | 6670.84 | 9224.37 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |  |  |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 135.00 | 1.908 | 2.253 | 3.374 |
| 材 料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 机 械 | 单轴油压扩头钻机 90kW | 台班 | 4154.51 | 0.620 | — | — |
|  | 单轴油压扩头钻机 110kW | 台班 | 4647.97 | — | 0.732 | — |
|  | 单轴油压扩头钻机 150kW | 台班 | 4915.06 | — | — | 1.096 |
|  | 履带式起重机 100t | 台班 | 2737.92 | 0.620 | 0.854 | 1.005 |
|  | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班 | 914.79 | 0.886 | 1.017 | 1.187 |